
[image: image1.png]



Број: 525/8-2014
Датум: 03.06.2014.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12) Комисија за јавну набавку добара – Набавка, испорука и уградња система за припрему топле санитарне воде помоћу соларних колектора, образована Решењем директора  број:525/5-2014 од 28.05.2014. године, сачинила је дана 03.06.2014. године 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Набавка, испорука и уградња система за припрему топле санитарне воде помоћу соларних колектора
ЈН МВ 8/2014
У делу техничке спецификације  стр.7-  Испорука, транспорт на градилиште, истовар и предаја инвеститору следеће опреме мењају се:

Тачка 9. 

	9
	Температурни сензори:
	 
	 

	 
	а) за монтажу у соларне колекторе 
	ком 
	1

	 
	б) за монтажу у акумулациони резевоар и  на цевним инсталацијама
	ком 
	5


Тако да сад гласи: 

	 9.
	а) за монтажу у соларне колекторе 
	ком 
	1

	 
	б) за монтажу у акумулациони резевоар и  на цевним инсталацијама
	ком 
	4


Тачка 11. 
	11
	Испорука материјала и израда челичне подконструкције за ношење соларних колектора. Кров на који треба да се угради челична подконструкција је израђен од трапезног Ал лима дебљине 0,6мм. Челична подконструкција се састоји из следећих елемената:
	 
	 

	-
	Уздужни челични кутијасти носачи 80x80x2,5
	 
	 

	-
	Подужни челични кутијасти носачи 60x40x2,5
	 
	 

	-
	„Л“ профили, лимови итд.... Укупна тежина челичне подконструкције је Г=840кг
	 
	 

	-
	Челичне типле Хилти ХСТ М12x145x50мм ком 40
	 
	 

	-
	Гимени подметачи 80x100мм дебљине 10мм ком 50
	 
	 

	 
	Челичну подконструкцију треба антикорозивно заштитити са два премаза анзикорозивне боје уз предходно детаљно чишћење и завршно фарбање светлом сивом металик бојом.
	 
	 

	 
	НАПОМЕНА: Кровни покривач се не сме бушити а радове треба извести пашљиво да не би дошло до оштећења кровног покривача.
	комплет
	1


 Тако да сад гласи: 

	11
	Испорука материјала и израда челичне подконструкције за ношење соларних колектора. Кров на који треба да се угради челична подконструкција је коси кров под углом од 30°. Челична подконструкција се састоји из следећих елемената:
	 
	 

	-
	челични кутијасти носачи 60x40x2,5
	 
	 

	-
	„Л“ профили, лимови итд.... Укупна тежина челичне подконструкције је Г=80кг
	 
	 

	-
	Челичне типле Хилти ХСТ М12x145x50мм ком 12
	 
	 

	-
	Гумени подметачи 80x100мм дебљине 10мм ком 10
	 
	 

	 
	Челичну подконструкцију треба антикорозивно заштитити са два премаза анзикорозивне боје уз предходно детаљно чишћење и завршно фарбање светлом сивом металик бојом.
	 
	 

	 
	НАПОМЕНА: Кровни покривач се не сме бушити а радове треба извести пашљиво да не би дошло до оштећења кровног покривача.
	комплет
	1


У делу СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА - МОНТАЖНИ РАДОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
Мења се тачка  1.

	1
	Монтажа на припремљену челичну подконструкцију вертикалних соларних колектора, који се монтирају у 2 батерије по 10 колектора и свог пратећег прибора за међусобно спајање колектора, одзрачних славина итд...
	 
	 

	 
	У оквиру монтаже треба обухватити испоруку и монтажу помоћног материјала: завртње, подлошке и матице итд.
	 
	 

	 
	Монтажа се врши  на уздужне кутијасте челичне  профиле 80x80x2,5мм. Завртњи за спајање колекторскох носача су М20x80мм и по две подлошке за сваки завртањ.
	ком
	20


Тако да сад гласи: 

	1
	Монтажа на припремљену челичну подконструкцију вертикалних соларних колектора, који се монтирају у 1 батерију са 7 колектора и свог пратећег прибора за међусобно спајање колектора, одзрачних славина итд...
	 
	 

	 
	У оквиру монтаже треба обухватити испоруку и монтажу помоћног материјала: завртње, подлошке и матице итд.
	 
	 

	 
	Монтажа се врши  на уздужне кутијасте челичне  профиле. Завртњи за спајање колекторских носача су М10x80мм и по две подлошке за сваки завртањ.
	ком
	7


Тачка 17. 

	17
	Полухолендери Гиацоммини димензија:
	 
	 

	 
	ДН 40  Р6/4”
	ком 
	2

	 
	ДН 25   Р1”
	ком 
	8


Тако да сад гласи:

	17
	Полухолендери Гиацоммини димензија:
	 
	 

	 
	ДН 40  Р6/4”
	ком 
	4

	 
	ДН 25   Р1”
	ком 
	8


Тачке 21.,22,23 .

	21
	Испорука и уградња цевне изолације, производње Термопродукт или еквивалентно,  од камене вуне у облози од Ал фолије густине 100 кг/м3, Спојеве лепити АЛ фолијом и учврстити са пластичним узицама, на три места по м', димензија:
	 
	 

	 
	Ø 33,7 x30 мм
	м'
	18

	 
	 
	 
	 

	22
	Сигурносни вентил, испитан са атестом и извештајем о извршеном баждарењу
	 
	 

	 
	ДН 25   Р1” По=6 бар, за  инст сан. воде.
	ком 
	1

	 
	 
	 
	 

	23
	Затворене експанзионе посуде
	 
	 

	 
	а) соларна експанзиона посуда
Са вентилом за затварање и ножицама
за причвршћивање.
Запремина: 80 литара
Радни притисак: 10 бар                                              Произвођач Виессманн или еквивалентно
	ком 
	2

	 
	б) за инсталацију санитарне воде за радне притиске од п=10 бар, запремине В=25 лит
	ком 
	1


Тако да сад гласе: 

	21
	Испорука и уградња цевне изолације, производње Термопродукт или еквивалентно,  од камене вуне у облози од Ал фолије густине 80 кг/м3, Спојеве лепити АЛ фолијом и учврстити са пластичним узицама, на три места по м', димензија:
	 
	 

	 
	Ø 33,7 x30 мм
	м'
	18

	 
	 
	 
	 

	22
	Сигурносни вентил, испитан са атестом и извештајем о извршеном баждарењу
	 
	 

	 
	ДН 20   Р1” По=6 бар, за  инст сан. воде.
	ком 
	1

	 
	 
	 
	 

	23
	Затворене експанзионе посуде
	 
	 

	 
	а) соларна експанзиона посуда
Са вентилом за затварање и ножицама
за причвршћивање.
Запремина: 80 литара
Радни притисак: 10 бар                                              Произвођач Виессманн или еквивалентно
	ком 
	1

	 
	б) за инсталацију санитарне воде за радне притиске од п=10 бар, запремине В=25 лит
	ком 
	1


Тачка 24. Се брише.

Мењају се тачке 27. И .28.

	27
	Помоћна челична конструкција за ношење цеви, експанзионих посуда, пумпи итд
	кг
	30

	 
	 
	 
	 

	28
	Антикорозивна заштита челичних цеви и помоћне челичне подконструкције са два премаза антикорозивне боје уз претходно детаљно чишћење цеви
	м2
	10


Тако сад гласе:

	26
	Помоћна челична конструкција за ношење цеви, експанзионих посуда, пумпи итд
	кг
	25

	 
	 
	 
	 

	27
	Антикорозивна заштита челичних цеви и помоћне челичне подконструкције са два премаза антикорозивне боје уз претходно детаљно чишћење цеви
	м2
	8


	ОБРАЗАЦ ЦЕНЕ мења се у следећим деловима:


	 
	 
	 
	 

	9
	Температурни сензори:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) за монтажу у соларне колекторе 
	ком 
	1
	 
	 

	 
	б) за монтажу у акумулациони резевоар и  на цевним инсталацијама
	ком 
	5
	 
	 

	11
	Испорука материјала и израда челичне подконструкције за ношење соларних колектора. Кров на који треба да се угради челична подконструкција је израђен од трапезног Ал лима дебљине 0,6мм. Челична подконструкција се састоји из следећих елемената:
	 
	 
	 
	 

	-
	Уздужни челични кутијасти носачи 80x80x2,5
	 
	 
	 
	 

	-
	Подужни челични кутијасти носачи 60x40x2,5
	 
	 
	 
	 

	-
	„Л“ профили, лимови итд.... Укупна тежина челичне подконструкције је Г=840кг
	 
	 
	 
	 

	-
	Челичне типле Хилти ХСТ М12x145x50мм ком 40
	 
	 
	 
	 

	-
	Гимени подметачи 80x100мм дебљине 10мм ком 50
	 
	 
	 
	 

	 
	Челичну подконструкцију треба антикорозивно заштитити са два премаза анзикорозивне боје уз предходно детаљно чишћење и завршно фарбање светлом сивом металик бојом.
	 
	 
	 
	 

	 
	НАПОМЕНА: Кровни покривач се не сме бушити а радове треба извести пашљиво да не би дошло до оштећења кровног покривача.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА - МОНТАЖНИ РАДОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
	 
	 

	 
	Ови радови обухватају комплетну монтажу,повезивање и пуштање у рад соларне опреме и пратећих инсталација у свему према технолошкој шеми 
	 

	1
	Монтажа на припремљену челичну подконструкцију вертикалних соларних колектора, који се монтирају у 2 батерије по 10 колектора и свог пратећег прибора за међусобно спајање колектора, одзрачних славина итд...
	 
	 
	
	 

	 
	У оквиру монтаже треба обухватити испоруку и монтажу помоћног материјала: завртње, подлошке и матице итд.
	 
	 
	
	 

	 
	Монтажа се врши  на уздужне кутијасте челичне  профиле 80x80x2,5мм. Завртњи за спајање колекторскох носача су М20x80мм и по две подлошке за сваки завртањ.
	ком
	20
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Полухолендери Гиацоммини димензија:
	 
	 
	 
	 

	 
	ДН 40  Р6/4”
	ком 
	2
	 
	 

	 
	ДН 25   Р1”
	ком 
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Испорука и уградња цевне изолације, производње Термопродукт или еквивалентно,  од камене вуне у облози од Ал фолије густине 100 кг/м3, Спојеве лепити АЛ фолијом и учврстити са пластичним узицама, на три места по м', димензија:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 33,7 x30 мм
	м'
	18
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Сигурносни вентил, испитан са атестом и извештајем о извршеном баждарењу
	 
	 
	 
	 

	 
	ДН 25   Р1” По=6 бар, за  инст сан. воде.
	ком 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Затворене експанзионе посуде
	 
	 
	 
	 

	 
	а) соларна експанзиона посуда
Са вентилом за затварање и ножицама
за причвршћивање.
Запремина: 80 литара
Радни притисак: 10 бар                                              Произвођач Виессманн или еквивалентно
	ком 
	2
	 
	 

	 
	б) за инсталацију санитарне воде за радне притиске од п=10 бар, запремине В=25 лит
	ком 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Хватач нечистоћа од МС димензија:
	 
	 
	 
	 

	 
	ДН50 Р2"
	ком 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Помоћна челична конструкција за ношење цеви, експанзионих посуда, пумпи итд
	кг
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Антикорозивна заштита челичних цеви и помоћне челичне подконструкције са два премаза антикорозивне боје уз претходно детаљно чишћење цеви
	м2
	10
	 
	 


Тако да сад гласи:
	 9
	Температурни сензори:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) за монтажу у соларне колекторе 
	ком 
	1
	 
	 

	 
	б) за монтажу у акумулациони резевоар и  на цевним инсталацијама
	ком 
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Помоћна челична конструкција за ношење соларних колектора 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Испорука материјала и израда челичне подконструкције за ношење соларних колектора. Кров на који треба да се угради челична подконструкција је коси кров под углом од 30°. Челична подконструкција се састоји из следећих елемената:
	 
	 
	 
	 

	-
	челични кутијасти носачи 60x40x2,5
	 
	 
	 
	 

	-
	„Л“ профили, лимови итд.... Укупна тежина челичне подконструкције је Г=80кг
	 
	 
	 
	 

	-
	Челичне типле Хилти ХСТ М12x145x50мм ком 12
	 
	 
	 
	 

	-
	Гумени подметачи 80x100мм дебљине 10мм ком 10
	 
	 
	 
	 

	 
	Челичну подконструкцију треба антикорозивно заштитити са два премаза анзикорозивне боје уз предходно детаљно чишћење и завршно фарбање светлом сивом металик бојом.
	 
	 
	 
	 

	 
	НАПОМЕНА: Кровни покривач се не сме бушити а радове треба извести пашљиво да не би дошло до оштећења кровног покривача.
	комплет
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА - МОНТАЖНИ РАДОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА
	 
	 

	 
	Ови радови обухватају комплетну монтажу,повезивање и пуштање у рад соларне опреме и пратећих инсталација у свему према технолошкој шеми 
	 

	1
	Монтажа на припремљену челичну подконструкцију вертикалних соларних колектора, који се монтирају у 1 батерију са 7 колектора и свог пратећег прибора за међусобно спајање колектора, одзрачних славина итд...
	 
	 
	
	 

	 
	У оквиру монтаже треба обухватити испоруку и монтажу помоћног материјала: завртње, подлошке и матице итд.
	 
	 
	
	 

	 
	Монтажа се врши  на уздужне кутијасте челичне  профиле. Завртњи за спајање колекторских носача су М10x80мм и по две подлошке за сваки завртањ.
	ком
	7
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Полухолендери Гиацоммини димензија:
	 
	 
	 
	 

	 
	ДН 40  Р6/4”
	ком 
	4
	 
	 

	 
	ДН 25   Р1”
	ком 
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Испорука и уградња цевне изолације, производње Термопродукт или еквивалентно,  од камене вуне у облози од Ал фолије густине 80 кг/м3, Спојеве лепити АЛ фолијом и учврстити са пластичним узицама, на три места по м', димензија:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 33,7 x30 мм
	м'
	18
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Сигурносни вентил, испитан са атестом и извештајем о извршеном баждарењу
	 
	 
	 
	 

	 
	ДН 20   Р1” По=6 бар, за  инст сан. воде.
	ком 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Затворене експанзионе посуде
	 
	 
	 
	 

	 
	а) соларна експанзиона посуда
Са вентилом за затварање и ножицама
за причвршћивање.
Запремина: 80 литара
Радни притисак: 10 бар                                              Произвођач Виессманн или еквивалентно
	ком 
	1
	 
	 

	 
	б) за инсталацију санитарне воде за радне притиске од п=10 бар, запремине В=25 лит
	ком 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Хватач нечистоћа од МС димензија:
	 
	 
	БРИШЕ СЕ 
	 

	 
	ДН50 Р2"
	ком 
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Помоћна челична конструкција за ношење цеви, експанзионих посуда, пумпи итд
	кг
	25
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Антикорозивна заштита челичних цеви и помоћне челичне подконструкције са два премаза антикорозивне боје уз претходно детаљно чишћење цеви
	м2
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


У моделу уговора  на страни 47 додаје се пре члана 1 следећи текст:

Закључен на  основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, дана _________ године, у Ветернику, измређу:

1. Дома „Ветерник“, Книнска 157, ( у даљем тексту: Наручилац) , кога заступа директор Зоран Арбутина , и
2. _____________________ из _____________, улица и број _____________ ( у даљем тексту  Испоручилац), кога заступа  директор  _________________________
	Подаци о наручиоцу
	Подаци о испоручиоцу

	Матични број:
	
	Матични број:
	

	ПИБ
	
	ПИБ
	

	Број рачуна

Код пословне Банке
	
	Број рачуна

Код пословне Банке
	

	Телефон
	
	Телефон
	

	Ел. пошта
	
	Ел. пошта
	


У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

Измене и допуне Конкурсне документације и измењену Конкурсну документацију Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.veternik.org.rs ). 

ДОМ „ВЕТЕРНИК“, Ветерник, Книнска 157


Тел/Факс: 021/ 821-034, 821-240, 821-407; Жиро рачун: 840-415661-80


Матични број: 08066159; Порески ИД број: 100734977; Шифра дел: 8720


Интернет адреса:� HYPERLINK "http://www.veternik.org.rs" �www.veternik.org.rs�; Е-маил:veternikddo@minrzs.gov.rs








_1463306009.psd

